四川省建筑施工省级标准化文明工地检查评分表（一）

（安全实体防护）

工程名称：                                                           检查日期：   年   月   日

| 标准要求 | 抽查内容 | 评分说明 | 标准分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 脚手架（30分） | 落地式脚手架、悬挑式脚手架、整体提升式脚手架、吊蓝脚手架材质、制作、搭拆、安全装置等符合相关规范与规定。 | 搭设脚手架的各材料的材质、规格不符合要求的，每发现一次扣1分；连墙件不足扣3分，机位不足扣3分，安全装置不合格扣3分，吊蓝脚手架挑梁锚固不符合方案的扣3分，吊蓝作业人员未系安全带扣3分；脚手架搭设前无交底扣2分。脚手架搭设完毕未办理验收手续扣3分，无量比的验收内容扣2分；无移交使用记录的扣1分。 | 6 |  |
|  | 卸料平台搭设符合安全要求。 | 卸料平台无验收手续扣2分，无限重标记扣1分，超载扣1分，栏杆上堆料扣1分，与外架相连扣2分，无移交记录的扣1分。 | 4 |  |
|  | 剪刀撑设置应符合要求。 | 每发现一处不符合要求的扣1分。 | 4 |  |
|  | 脚手架高度、立杆、大横杆、小横杆间距应符合要求。 | 每发现一处不符合要求的扣1分。 | 3 |  |
|  | 脚手架内立杆与建筑物这间间距不得大于15mm，水平防护符合要求。 | 每发现一处不符合要求的扣1分。 | 3 |  |
|  | 立杆基础平整、夯实，有排水措施，并设置通长木垫板、底座，扫地杆设置完整。 | 每发现一处不符合要求的扣1分。 | 3 |  |
|  | 脚手架外侧设置密目式安全网进行封闭。 | 未封闭扣1分，封闭不严密扣0.5分；无安全通道，每发现一处扣1分 | 3 |  |
|  | 搭拆脚手架时，材料堆码应符合要求。 | 每发现一处不符合要求的扣0.5分。 | 2 |  |
|  | 门洞加固构件应符合规范要求。 | 每发现一处不符合要求的扣0.5分。 | 2 |  |
|  | 小计 | 30 |  |  |
| “三宝”“四口”及临边防护（12分） | 正确使用安全帽、安全带 | 每发现一人未正确使用的扣0.5分；安全帽、安全带材质不符合要求扣2分 | 5 |  |
|  | 安全帽、安全带、安全网规格、材质符合要求。 | 不符合要求扣5分。 | 5 |  |
|  | 立网、水平网搭设应符合要求。 | 每发现一处不符合要求的扣0.5分。 | 1 |  |
|  | “四口”应设置工具式防护设施，且防护严密。 | 每发现一处不符合要求的扣 0.5分。 | 1 |  |
|  | “临边”庆设置工具式防护，且防护严密。 | 每发现一处不符合要求的扣0.5分。 | 1 |  |
|  | 设置工具式安全通道。 | 每发现一处不符合要求的扣1分。 | 3 |  |
|  | 小计 | 20 |  |  |
| 起重机械设备和施工机具等（15分） | 起重机械设备按规定、登记。 | 未检测扣5分，未登记扣5分 | 5 |  |
|  | 起重机械设备安全装置安全、有效。 | 每发现一处不符合要求扣2分 | 5 |  |
|  | 工具式防护门、棚的设置符合安全要求。 | 每发现一处不符合要求扣2分 | 5 |  |
|  | 施工机具安全装置齐全，按规定进行保护接零、装设漏电保护器。 | 施工机具无安全防护措施，每发现一处扣2分；加工作业区无防护措施的扣1分；未作保护接零、无漏电保护器的，每发现一处扣2分 | 10 |  |
|  | 司机、指挥持证上岗。 | 司机无证上岗扣1分，指挥无证上岗扣1分，指挥不在岗扣1分 | 5 |  |
|  | 小计 | 30 |  |  |
| 施工用电（20分） | 施工用电应符合三相五线、三级配电、两级保护。 | 未实现三相互线扣5分，未实行三级配电扣3分，未实行两级保护扣3分 | 5 |  |
|  | 外电防护措施有效。 | 无外电防护措施或外电防护措施无效扣2分 | 5 |  |
|  | 配电线路无破损，符合规范规定，线路过道有保护。 | 每发现一处不符合要求的扣1分 | 5 |  |
|  | 危险场所、手持照明灯应使用安全电压，线路及灯具安装应符合要求。 | 每发现一处不符合要求的扣1分 | 5 |  |
|  | 电器元件选型应符合要求。 | 每发现一处不符合要求的扣1分 | 5 |  |
|  | 工作接地、重复接地电阻符合要求。 | 每发现一处不符合要求的扣1分 | 3 |  |
|  | 按规定设置夜间照明和红灯警示。 | 每发现一处不符合要求的扣0.5分 | 2 |  |
|  | 小计 | 20 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |  |

施工单位（签字）：                       建设单位（签字）：             监理单位（签字）：

检查人员（签字）：

注：此表仅为建设工程安全监督机构进行安全文明工地检查时使用。

四川省建筑施工省级标准化文明工地检查评分表（二）

（文明施工现环境保护设施）

工程名称：                                                           检查日期：   年   月   日

| 序号 | 抽查内容 | 评分说明 | 标准分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工现场打围完整，总平面布置合理，实行黄线作业分区，设施设备、建筑材料等按总平面布置图设置堆放 | 未打围扣10分，打围不完整、不规范扣10分，未实行黄线作业分区扣5分，黄线不全或不清晰扣3分，未悬挂标识牌扣3分，材料堆放不符合总平面布置图扣5分，水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料未密闭存放或未采取覆盖措施扣5分。 | 10 |  |
| 2 | 建筑工地大门采用防锈铁花大门，“五牌一图”设置规范，监督电话和管理人员照片齐全，按规定设置标识系统。 | 未设置施工大门扣10分，大门不透空扣5分，无“五牌一图”扣10分，“五牌一图”每少一个扣3分，无监督电话扣5分，照片不齐扣3分，无标识系统扣5分；无每日重大危险点源公示牌扣5分。 | 10 |  |
| 3 | 工地出入口地坪必须进行混凝土硬化处理，排水沟、沉淀池按规定设置，冲洗设备完好，保洁人员和大门守卫人员到位。 | 出入口未按标准硬化扣10分，硬化破损扣5公；无排水沟扣5分，排水沟设置不标准扣3分；无沉淀池扣5分，沉淀池设置不标准扣3分；无冲洗设置或冲洗设备不能正常使用扣5分，主要道路两侧未设喷淋设施的扣5分。 | 10 |  |
| 4 | 现场主要道路必须采用砼或沥青砼硬化，裸露地面要进行绿化或覆盖，场内不积水，道路畅通。 | 主要道路未按标准硬化扣10分，硬化破损扣5分；裸露地面未绿化或覆盖扣5分，场内积水或道路不通畅扣5分，主要道路两侧未设喷淋设施的扣5分。 | 10 |  |
| 5 | 砂浆搅拌棚按规定设置，并经审批。 | 未封闭或未经审批扣5分，封闭不严扣3分，无喷淋设施扣3分。 | 5 |  |
| 6 | 消防器材配置合理，符合消防要求。 | 高层建筑随层无消防及降尘水管的扣3分；易发生火灾的作业场所未设置灭火器，发现一处保3分；灭火器放置位置不正确或过期，发现一处扣3分。 | 5 |  |
| 7 | 食堂操作间、售卖间、储藏间应分设，墙面贴砖高度不低于1.8米，地面贴地砖，设置机械排风措施，使用洁净燃料，配备消毒设施。 | 食堂无卫生许可证扣5分，工作人员未持有健康合格证扣3分，食堂三大间未分设扣5分，墙面未贴砖扣5分，墙面贴砖高度不够扣3分，地面未贴地砖扣5分，无排风措施扣3分，未使用洁净燃料扣5分，无消毒设施扣5分 | 5 |  |
| 8 | 宿舍搭设材质符合要求，墙面设置可开启式窗户，宿舍内人数不超过12人且为不超人2层单人铁架床，配备生活柜；严禁在宿舍内使用燃煤炉、电炉取暖及生火煮饭。 | 宿舍搭设材质不符合要求扣10分，未设置可开启窗户扣5分，一间宿舍内居住人数超过12人扣3分，无生活柜扣3分，搭设通铺扣10分；在宿舍内使用燃煤炉、电炉取暖及生火煮饭扣5分。 | 10 |  |
| 9 | 使用符合卫生要求的饮水设置，有防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施；现场配备了医药保健物品。 | 饮水卫生条件不符合要求扣3分；无防煤气中毒措施扣3分；无防蚊虫咬措施扣3分；无医药保健物品扣3分，夏季无防暑降温措施扣3分。 | 5 |  |
| 10 | 工地应设民工夜校和浴室，浴室应保证热水供应，保持整洁。 | 未设置浴室或达不到标准扣10分，浴室未保证热水供应扣6分，卫生不符合要求扣3分；未设民工夜校或达不到标准扣10分。 | 10 |  |
| 11 | 施工现场必须修建符合卫生标准水冲式厕所，设专人管理，地面应采用砼或地砖硬化，墙面1.8米以下贴瓷砖。 | 厕所未采用水冲式扣3分，墙面未贴砖扣3分，地面未硬化扣3分，无保洁人员扣3分。 | 5 |  |
| 12 | 生活垃圾必须按卫生要求随时清运或按卫生要求妥善处理；采取了防噪音、防扰民等措施。 | 生活垃圾未采用封盖密闭容器扣3分，生活垃圾未及时清运扣5分；无防噪音、防扰民等措施扣3分。 | 5 |  |
| 13 | 民工宿舍、办公用房、库房等临时设施安全可靠，有防护措施。 | 临时设施不符合安全要求扣2分；临时设施防护措施不全，每发现一处扣0.5分；采用活动板房的无合格证扣2分 | 10 |  |
| 14 | 小计 |  | 100 |  |

施工单位（签字）：                       建设单位（签字）：             监理单位（签字）：

检查人员（签字）：

注：此表仅为建设工程安全监督机构进行安全文明工地检查时使用。

四川省建筑施工省级标准化文明工地检查评分表（三）

（安全文明施工行为管理）

工程名称：                                                           检查日期：   年   月   日

| 序号 | 抽查内容 | 评分说明 | 标准分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程项目是否落实安全生产责任制和各项安全生产规章制度、操作规程，建立健全工程项目的安全保证体系。 | 未按规定进行安全生产责任制考核扣5分；未按规定建立健全安全生产规章制度或操作规程的扣5分；未建立健全工程项目的安全保证体系的扣5分。 | 10 |  |
| 2 | 工程项目是否建立了文明施工管理机构，按规定配备文明施工管理人员和设施设备；文明施工日常检查记录是否齐全。 | 未建立文明施工管理机构的扣10分；人员配置不齐全的每少一人扣5分/人；设施设备配置不齐的扣10分；施工现场文明施工日常检查记录不齐全的扣1分/天。 | 10 |  |
| 3 | 工程项目是否按规定配备了专职安全员。 | 未配备专职安全员的扣10分。 | 10 |  |
| 4 | 工程项目是否建立与承建工程相适应的现场安全管理机构，配备足够的专职安全管理人员；项目经理、专职安全工程师、安全员应经建设行政主管部门安全管理能力考核合格，持证上岗。 | 未建立安全管理机构扣10分；专职安全管理人员每一人不在岗扣5分；安全员日志记录不详细扣5分；安全员日志项目经理未签字的扣5分；未记录安全日志的扣2分/天。 | 10 |  |
| 5 | 工程项目是否按照经审核批准的施工组织设计或专项施工方案组织施工。 | 施工组织设计或专项施工方案未审批不齐全的扣5分；专项施工方案未按相关规定经专家论证、审查的扣5分。 | 10 |  |
| 6 | 工程项目是否按规定对在建工程进行定期和专项的安全检查，并对工人进行三级安全教育和安全技术交底。 | 未开展安全生产活动扣10分，发现一个工人未接受三级安全教育和安全技术交底的扣2分/人。 | 10 |  |
| 7 | 工程项目是否按规定组织民工夜校学习，是否定期开放浴室。 | 未按照规定制度夜校教学计划的扣10分；民工夜校授课每少一次扣5分/次。未定期组织浴室检查的每少一次扣5分/次。 | 10 |  |
| 8 | 特种作业人员持《特种作业操作证》上岗。 | 特种作业人员未持《特种作业操作证》上岗的扣5分/人。 | 10 |  |
| 9 | 工程项目是否制定工程项目施工安全事故应急救援预案。 | 安全事故应急救援预案措施未制定的扣5分。 | 10 |  |
| 10 | 是否根据施工过程中危险性较大的施工作业点、面确定施工安全的重大危险点源，并制定监控办法。监控办法是否经企业技术负责人审核批准后报监理单位、建设单位审核批准实施。 | 重大危险点源监控办法未制定或经审查批准的扣分10分；未真实有针对性的进行危险点源公示的扣5分；危险点源施工前未组织安全技术交底的扣5分/次，危险点源施工时未组织检查的扣5分/次。 | 10 |  |
| 11 | 小计 |  | 100 |  |

施工单位（签字）：                       建设单位（签字）：             监理单位（签字）：

检查人员（签字）：

注：此表仅为建设工程安全监督机构进行安全文明工地检查时使用。

四川省建筑施工省级标准化文明工地检查评分表（汇总表）

企业名称：                    经济类型：                 资质等级：                          日期：

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 建筑面积 |  | 结构类型 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全实体防护 得分 |  | 文明施工与环境 保护设施得分 |  |  |  |  | 安全文明施工 行为管理得分 |  |  |  | 总分 （平均分） |  |  |
| 存在的问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整改情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人员签字 |  |  | 施工单位签字 |  |  |  | 监理单位签字 |  |  | 建设单位签字 |  |  |  |

经办人：                       负责人签字：                               联系电话：                    编号：