建筑工程施工现场踏勘自查表

项目名称：                          联系人及电话：

| 序号 | 栏目 | 检查要点 | 自查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工围挡及大门 | ▲主要路段的施工现场围挡高度不应低于2.5m；一般路段围挡高度不应低于1.8m，围挡外部覆盖仿真绿草皮，围挡顶端应设置喷雾装置和警示顶灯，喷雾喷头水平间隔不大于5m，喷射水雾方向应向工地内部倾斜。 |  |
|  |  | ▲进行绿化迁移、人行道铺装等占道作业施工的，应采用移动围挡或者高度不低于1m围档打围。距离交通路口20m范围内占据道路施工设置的围挡，其0.8m以上部分应采用通透性围挡，围档底部应当密封，不得有泥浆外漏。并应采取交通疏导和警示措施，围挡外部覆盖仿真绿草皮。 |  |
|  |  | ▲施工围挡的出入口设置美观、大方、整洁且具有企业名称（标识）的大门及门头；按规定设置九牌两图（1.4米×0.9米）。并设置农民工工资维权告示牌、扬尘污染防治公示牌。 |  |
| 2 | 进出口道路及场地硬 化 | ▲施工现场的进出口、场内道路做混凝土硬化处理，并在道路两侧应设置排水沟。市政、土石方工程施工现场进出口硬化长度根据保洁需要确定，但不低于10米。如场地条件不具备的，应另制定专门的保洁措施。 |  |
|  |  | ▲现场除拟建区域外的裸露土需进行临时绿化或用防尘网覆盖。 |  |
|  |  | ▲施工现场出入口、主要道路、材料堆场、加工区、仓库等生产区域应进行地面硬化。 |  |
| 3 | 进出口冲洗及截流沉淀排放 | ▲施工现场车辆出入口应设置车辆冲洗平台，包括船型槽、截水沟、沉砂池、高压水枪，冲洗设施宜采用冲洗平台及设立循环用水装置。建筑面积2万平米以上的项目须设置自动冲洗设施。 |  |
|  |  | ▲施工现场的施工污水、泥浆应设置宽深比30×30厘米以上的截流沟，导入沉淀池沉淀后排放，沉淀池的大小根据排水量确定，但不得小于1立方米。 |  |
| 4 | 临时设施 | ▲施工现场“三通一平”已完成。工作区域和生活区域分开设置，并保持一定的安全距离，配备消防设施。工地办公室、民工宿舍、食堂、厕所、浴室及夜校均已建成并能投入使用，且符合相关规范标准要求。 |  |
| 5 | 日常保洁 | ▲施工现场出入口设置专职冲洗及保洁人员，并佩戴工作牌。 |  |
| 6 | 视频、扬尘监控、实名制管理 | ▲已按规定安装视频监控系统、PM10扬尘监测设备、建筑工人实名制管理系统。 |  |
| 7 | 水土保持措施 | ▲征占地面积在5公顷以上（含5公顷）或挖填土石方总量在5万立方米以上（含5万立方米）的生产建设项目应当编制水土保持方案报告书； ▲征占地面积在0.5公顷以上5公顷以下或挖填土石方总量在1千立方米以上5万立方米以下的项目编制水土保持方案报告表，实行承诺制管理，申请办理准予许可决定； ▲征占地面积不足0.5公顷且挖填土石方总量不足1千立方米的项目，不用办理水土保持方案审批手续，生产建设单位和个人依法做好水土流失防治工作； ▲生产建设单位应在项目开工前一次性足额向税务部门依法缴纳水土保持补偿费。 |  |
| 施工单位意见 |  | 项目经理（签章）： 年 月 日（公章） |  |
| 监理单位意见 |  | 总监（签章）： 年 月 日（公章） |  |
| 建设单位意见 |  | 项目负责人： 年 月 日（公章） |  |

注：1、本表由建设单位办理施工许可前开展自行检查，自查合格后报区住建局建管股申请施工许可现场踏勘。

2、施工现场项目经理、总监必须与项目报建人员一致，自查合格后必须本人签字加盖执业印章。

3、在区住建局进行施工许可现场踏勘时，将现场核实项目经理、总监等主要管理人员身份的真实性。